ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ 
И БЕЗОПАСНОСТИ
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Санитарные правила и нормы
СанПиН 1.2.681-

Гигиенические требования к производству и безопасности парфюмерно-косметической продукции (вторая редакция).

СанПиН 1.2.681–. – М.:

1. Разработано:

Учреждение Российской академии медицинских наук НИИ медицины труда РАМН 
(Измерова Н.И., Безрукавникова Л.М., Богачева Н.А., Зильберг Л.Л., Иванова Л.А., Капралова О.А., Косульникова Н.А., Мальцева Н.М., Мигукина Н.В., Петинати Я.А., Прохорова И.И., Просветова Н.К., Чикин В.В.)

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» Роспотребнадзора
(Завьялов Н.В., Скворцова Е.Л.)

АНО «Парфюмтест» 
(Семенов А.Н.)

2. Утверждено Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от _________________ № ______________

3. Введено в действие с _____________

Содержание

1. Область применения	4

2. Термины и определения	6

3. Требования к предприятиям, выпускающим парфюмерно-косметическую продукцию	7

3.1. Общие положения	7

3.2. Требования к территории	8

3.3. Требования к водоснабжению и канализации	9

3.4. Требования к вентиляции, отоплению и освещению	9

3.5. Требования к производственным помещениям	10

3.6. Требования к производственным процессам и оборудованию	11

3.7. Требования к складским помещениям, приемка и хранение сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции…………………………..…….13

3.8. Правила отбора образцов продукции на контроль	14

3.9. Условия транспортирования и хранения	14

3.10. Требования к охране окружающей среды	14

3.11. Санитарно-гигиенические требования	14

3.12. Санитарно-бытовое обеспечение	15

3.13. Мероприятия по борьбе с насекомыми	16

Нормативные ссылки…………………………………………………………………………..16

Приложение 1 (обязательное) Токсикологические показатели безопасности парфюмерно-косметической продукции……………………………………………………………………….

Приложение 2 (обязательное) Микробиологические показатели безопасности парфюмерно-косметической продукции…………………………………………………….….

Приложение 3 (обязательное) Клинико-лабораторные показатели безопасности парфюмерно-косметической продукции.………………………………………………….…...

Таблица 1.............................................................................................................................

Таблица 2………………..……………………………………..………………………….

Приложение 4 (обязательное) Органолептические и физико-химические показатели

парфюмерно-косметической продукции………………………………………………………..

1. Средства для ухода за кожей лица и тела………………………………………….…

2. Средства для ухода за волосами……………………………………………………....

3. Средства декоративной косметики…………………………………………………...

4. Средства для гигиенического ухода и придания запаха………….…………………

5. Средства для защиты кожи от воздействия вредных факторов……….……………

Приложение 5 Приложения к Директиве 76/768/ЕЕС.……………………....

Приложение 5.1. Иллюстративный перечень видов парфюмерно-косметической продукции…………………………………………………………………………………

Приложение 5.2. Список веществ, запрещенных для использования в составе парфюмерно-косметической продукции…………………………………………….….

Приложение 5.3. Список веществ, разрешенных для использования в составе парфюмерно-косметической продукции с учетом указанных ниже и ограничений...

Приложение 5.4 Список консервантов, разрешенных для использования в составе парфюмерно-косметической продукции………………………………………………..

Приложение 5.5 Список красителей, разрешенных для использования в составе парфюмерно-косметической продукции с учетом указанных ниже ограничений…..

Приложение 5.6. Список ультрафиолетовых фильтров, разрешенных для использования в составе парфюмерно-косметической продукции с учетом указанных ниже ограничений…………………………………………………………

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации

_______________________Онищенко Г.Г.

“____” ___________________ __________ г.

Дата введения – с момента утверждения

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Cosmetic and Perfumery Good Manufacturing Practice. Quality Assurance and Safety

Санитарные правила и нормы
СанПиН 1.2.681 –

# Область применения

  - Санитарные правила и нормы "Гигиенические требования к производству и безопасности парфюмерно-косметической продукции" устанавливают требования к производству, хранению и транспортированию парфюмерно-косметической продукции, а также правила контроля качества, обеспечивающие ее безопасность.

  - Настоящие санитарные правила и нормы (далее - санитарные правила) разработаны в соответствии с Законом РФ "О санитарно-эпидемиологическом

| Издание официальное. Минздравсоцразвития России. | Настоящие санитарные правила не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены без разрешения Минздравсоцразвития России. |
| --- | --- |

благополучии населения" (принят Государственной Думой 12.03.99 г., одобрен Советом Федерации 17.03.99 г.) обязательны для соблюдения на территории Российской Федерации всеми государственными органами и общественными объединениями, предприятиями и иными хозяйствующими субъектами, организациями и учреждениями любой организационно-правовой формы и формы собственности, должностными лицами и гражданами.

1.3. Изготовление и контроль парфюмерно-косметической продукции (далее - ПК продукции) связаны с применением микробиологических, токсикологических, органолептических, физико-химических и клинико-лабораторных методов исследования.

Настоящие санитарные правила содержат характеризующие безопасность ПК продукции показатели: токсикологические, микробиологические, клинико-лабораторные органолептические и физико-химические (Приложения 1, 2, 3, 4); приложения к Директива 76/768/ЕЕС (Приложение 5): иллюстративный перечень видов ПК продукции; список веществ, запрещенных для использования в составе ПК продукции; список веществ, разрешенных для использования в составе ПК продукции с учетом указанных ограничений; список консервантов, разрешенных для использования в составе ПК продукции; список красителей и ультрафиолетовых фильтров, разрешенных для использования в составе ПК продукции с учетом указанных ограничений.

Сырье и материалы для изготовления ПК продукции должны соответствовать требованиям утвержденных в установленном порядке документов, в соответствии с которыми они изготовлены.

2.	Термины и определения

  - Парфюмерно-косметическая продукция (ПК продукция). Средства, предназначенные для наружного нанесения на кожу, и/или волосы, и/или ногти, и/или губы, и/или зубы, и/или слизистую оболочку полости рта, и/или наружные половые органы человека исключительно в следующих целях (по отдельности или в любой комбинации): а) очищения и/или изменения их внешнего вида без нарушения их целостности; б) придания им приятного запаха и/или коррекции запаха; в) ухода.

  - Безопасность продукции. Совокупность свойств и характеристик ПК продукции, которые дают обоснованную уверенность в том, что продукция не является вредной и не представляет опасности для потребителя при ее использовании в соответствии c назначением и способом применения.

  - Брак. Продукция, передача которой потребителю не допускается из-за наличия дефектов.

  - Входной контроль. Контроль сырья и материалов, поступивших на предприятие, и предназначаемых для использования при изготовлении ПК продукции.

  - Выборочный контроль. Контроль, при котором решение о качестве контролируемой партии принимается по результатам контроля одной или нескольких выборок.

  - Изделия специального назначения. ПК продукция, содержащая специальные добавки, обеспечивающие дополнительные потребительские свойства.

  - Качество продукции. Совокупность свойств и характеристик ПК продукции, которые придают ей способность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.

  - Контроль качества и безопасности продукции. Проверка соответствия показателей качества и безопасности продукции требованиям нормативных, технических документов.

  - Маркировка. Информация, наносимая на упаковку (этикетку, листок-вкладыш и другие печатные материалы).

  - Нормативные документы. Государственные стандарты, санитарные правила и нормы, устанавливающие требования к качеству и безопасности ПК продукции, контролю её качества и безопасности, условиям её изготовления, хранения, перевозок, реализации и использования.

  - Профессиональные средства. ПК продукция для применения исключительно в парикмахерских, салонах и т.п.

  - Партия. Количество сырья или одноименной готовой продукции, выработанное за одну смену и оформленное одним документом о качестве.

  - Производственный контроль. Контроль производства, включающий контроль сырья и материалов, операционный контроль (в процессе выполнения либо после завершения технологической операции) и выходной контроль готовой продукции.

  - Производство. Все операции, относящиеся к созданию, включая получение сырья и других вспомогательных материалов, процесс изготовления продукции, её фасование, упаковывание, маркирование.

  - Срок годности. Период, по истечении которого продукция считается непригодной для использования по назначению.

  - Сырье. Все ингредиенты, используемые при изготовлении продукции, независимо от того остаются ли они неизмененными или претерпевают изменения в ходе производственного процесса.

  - Технические документы. Документы, в соответствии с которыми осуществляются изготовление, хранение, перевозка и реализация ПК продукции (технические условия, технологические инструкции и регламенты, рецептуры, технические требования и т.п.).

  - Упаковка. Средство или комплекс средств, обеспечивающие защиту продукции от повреждений и потерь, окружающей среды от загрязнений, а также обеспечивающие процесс обращения (транспортирование, хранение и реализацию) продукции.

  - Упаковочный материал. Материал, предназначенный для изготовления тары, упаковки и вспомогательных упаковочных средств.

  - Этикетка. Средство информации о продукции и ее изготовителе, располагаемое на самой продукции или упаковке, на листе-вкладыше или на ярлыке, прикрепляемое или прилагаемое к упаковочной единице.

  - Правила личной гигиены. Обязательные для выполнения требования санитарных норм, установленных для данного производства, в частности, содержание в чистоте и порядке рабочего места; правильное использование спецодежды и индивидуальных средств защиты; мытье рук с мылом перед каждым приемом пищи (в специально отведенном месте); незамедлительное обращение к врачу при появлении температуры или других признаков заболевания и т.п.

- Требования к предприятиям, 
выпускающим парфюмерно-косметическую продукцию

  - Общие положения

    - Настоящие санитарные правила распространяются на предприятия, производящие ПК продукцию, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.

    - Проектирование новых и реконструкция существующих предприятий, производящих ПК продукцию, должны производиться в соответствии с настоящими санитарными правилами.

    - Ввод в эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и капитально отремонтированных предприятий по производству ПК продукции должен производиться по согласованию с центрами Роспотребнадзора.

    - Предприятия несут ответственность за качество выпускаемой ПК продукции и гарантируют соответствие ее требованиям настоящих санитарных правил и норм и действующей нормативной и/или технической документации.

    - Качество ПК продукции обеспечивается комплексом мероприятий, предусматривающих:

- четкую регламентацию всех производственных процессов получения готовой продукции и всех изменений в этих процессах;

- обеспеченность производства квалифицированным персоналом, помещениями и оборудованием, вспомогательными, упаковочными, маркировочными и комплектующими материалами в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, а также утвержденными в установленном порядке технологическими регламентами и/или инструкциями.

    - Безопасность ПК продукции в системе ГОСТ Р подтверждается санитарно-эпидемиологическим заключением или свидетельством о государственной регистрации, выданными Роспотребнадзором, и сертификатом соответствия или декларацией о соответствии в системе сертификации ГОСТ Р.

  - Требования к территории

    - Выбор земельного участка для строительства предприятий, производящих ПК продукцию, источника водоснабжения, системы канализации и спуска сточных вод должен производиться по согласованию с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

    - Территория вокруг производственных помещений должна содержаться в надлежащей чистоте, при этом должны быть соблюдены условия, препятствующие образованию, скоплению и разносу пыли и мусора.

    - Подъездные пути, тротуары и разгрузочные площадки должны быть заасфальтированы или замощены. Незамощенные участки территории следует озеленять.

    - На территории предприятия необходимо предусматривать устройство для ливневой канализации с соответствующим уклоном.

  - Требования к водоснабжению и канализации.

    - Водоснабжение и канализация предприятий, выпускающих ПК продукцию, должны отвечать требованиям СНиП 2.045.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

    - Вода, используемая для хозяйственно-бытовых, питьевых нужд, а также для технологических процессов, требующих применения воды питьевого качества, должна отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" Водопроводы технической и питьевой воды должны быть раздельными, покрашенными в отличительный цвет и не иметь соединений между собой.

    - Отведение сточных вод проводится в соответствии с действующими "Правилами охраны поверхностных вод" (утв. постановлением Госкомприроды СССР 21.02.1991).

    - Прокладка трубопроводов бытовых сточных вод в помещениях для производства, хранения сырья и готовой ПК продукции не допускается, а трубопроводов производственных сточных вод - только при условии заключения их в короба без установки ревизий.

  - Требования к вентиляции, отоплению и освещению

    - Устройство систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений предприятий, производящих ПК продукцию, должно обеспечивать показатели микроклимата, чистоту воздуха производственных, складских и санитарно-бытовых помещений, уровни шума и вибрации от работы оборудования, систем отопления, вентиляции и кондиционирования, отвечающие требованиям действующих нормативов.

    - Показатели микроклимата на рабочих местах должны соответствовать СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".

    - Расположенные внутри производственных помещений места складирования сменных запасов исходных продуктов, полупродуктов, выделяющих в воздух помещений вредные или сильно пахнущие вещества, должны быть оборудованы специальными вентилируемыми укрытиями; контроль работы вентсистем должен осуществляться службами предприятия и специализированными организациями в установленном порядке.

    - Устройство естественного и искусственного освещения производственных и вспомогательных помещений должно производиться в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

    - Объемно-планировочные решения зданий для производства ПК продукции должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенического режима, норм и правил техники безопасности и соответствовать требованиям СН 245-71 "Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий", государственным и отраслевым  стандартам системы безопасности труда.

  - Требования к производственным помещениям

    - Помещения по своей площади и размещению должны быть спланированы так, чтобы можно было обеспечить эффективную уборку и очистку, предотвратить скопление пыли и грязи.

    - Стены, пол, потолок должны легко подвергаться мытью или другим видам уборки и быть изготовлены из материалов, не сорбирующих вредные и сильно пахнущие вещества.

    - Полы должны иметь наклон к водостоку. Все трубы (водопровод, другие трубопроводы), включая трубы для жидких отходов, должны быть так расположены, чтобы не составлять препятствий для уборки и дезобработки.

    - Производственные помещения должны быть снабжены в установленном порядке оборудованием для очистки и обеззараживания воздуха.

    - Производственные помещения должны быть изолированы от санитарно-бытовых, служебных, административных помещений. Прием пищи в производственных помещениях запрещен.

    - Помещения для хранения сырья, полупродуктов, готовой продукции и упаковочных материалов, параметры микроклимата должны соответствовать требованиям технологических регламентов (технологических инструкций) и не оказывать неблагоприятного воздействия на качество продукции.

  - Требования к производственным процессам и оборудованию

    - Оборудование для производства ПК продукции должно быть сконструировано и размещено таким образом, чтобы:

- гарантировать условия стерильности при производстве продукции группы I «Ампульная косметика» (приложение 2);

- создать удобства для выполнения производственных операций и уменьшать риск ошибок;

- допускать эффективную уборку для предупреждения накопления пыли и грязи.

    - Элементы оборудования не должны подвергаться коррозии, окислению, защелачиванию, содержать вещества, которые могут выделяться или вымываться в состав ПК продукции.

    - Для перенесения или розлива продукции должны использоваться трубопроводы с прочными стенками, выдерживающие многократную паровую стерилизацию, изготовленные из материалов, не взаимодействующих с ПК продукцией, и разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Прочность шлангов не должна меняться при длительном воздействии небольших концентраций химических веществ, используемых в качестве инактиваторов, стабилизаторов и консервантов.

    - Разъемные соединения-фланцы, штуцеры, вентили, краны должны быть герметичными.

    - Дозирующие приспособления для жидких вредных и сильно пахнущих веществ следует снабдить устройствами, предупреждающими их переполнение.

    - Загрузка сырья осуществляется в соответствии с установленными требованиями.

    - Запрещается проведение уборки помещений сжатым воздухом.

    - Запрещается использование органических растворителей для мытья помещений и рабочих поверхностей. Уборку следует проводить с использованием водных растворов поверхностно-активных веществ.

    - Автоматическое, механическое и электронное оборудование, включая компьютерное, должно отвечать требованиям действующих санитарных норм и правил, калиброваться и контролироваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

    - Измерительное оборудование должно соответствовать установленным требованиям.

    - Мероприятия по уборке и эксплуатации оборудования должны быть документально оформлены.

    - Качество продукции на отдельных этапах производственного процесса должно контролироваться в полном объеме, предусмотренном действующими нормативными или техническими документами.

    - Для обеспечения производства ПК продукции, соответствующей по показателям безопасности и качества требованиям существующих нормативных или технических документов, технологический процесс должен осуществляться в соответствии с действующим, утвержденным в установленном порядке технологическим регламентом или технологической инструкцией.

    - Все операции технологического процесса, предусмотренные технологическим регламентом или технологической инструкцией, должны выполняться и контролироваться персоналом предприятия с использованием необходимого оборудования и приборов.

    - До начала любой операции технологического процесса необходимо убедиться в том, что рабочая зона, технологическое оборудование и контрольно-измерительная аппаратура подготовлены в соответствии с предписанными требованиями. Необходимо также убедиться, что сырье, материалы и реактивы, используемые в процессе производства, прошли входной контроль на предприятии и разрешены к применению.

    - При организации технологического процесса производства необходимо обеспечить согласованность и безаварийность работы всего технологического оборудования, исключающие отклонения от регламентированных режимов.

    - Все изменения в технологию получения ПК продукции допускаются только после разработки, согласования в установленном порядке и осуществления мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда, защиту окружающей среды и не влекущие за собой ухудшение потребительских качеств конечной продукции.

    - В технической документации должны быть четко определены условия, при которых возможна переработка брака без ущерба для качества конечной продукции. При других условиях забракованная продукция подлежит уничтожению.

  - Требования к складским помещениям, приемка и хранение сырья, 
вспомогательных материалов и готовой продукции

    - На каждый вид сырья, вспомогательных материалов и реактивов предприятие-изготовитель ПК продукции должно иметь утвержденную в установленном порядке нормативную или техническую документацию.

    - Получение каждой партии сырья, материалов, реактивов на предприятии должно регистрироваться, при этом необходимо проверять целостность упаковок, маркировку и наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность.

    - Сырье, материалы, реактивы должны храниться в специальных помещениях, изолированных от основного производства, с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность в течение регламентированных сроков хранения и предотвращающих смешивание и загрязнение. При хранении материалов к ним должен быть обеспечен удобный доступ.

    - Забракованные партии сырья, материалов и реактивов должны быть соответствующим образом промаркированы, и храниться отдельно для предотвращения их случайного попадания в производственный процесс.

    - Потребительская тара ПК продукции (флаконы, банки, тубы, баллоны и т.п.) должна быть изготовлена из материалов, разрешенных для использования в парфюмерно-косметической отрасли, и не влияющих на показатели качества, безопасности и стабильности ПК продукции.

    - Потребительская тара должна обеспечивать сохранность ПК продукции в течение установленных сроков годности и удобство пользования.

    - Требования к упаковке и маркировке ПК продукции определены ГОСТ 27429-87, ГОСТ 28303-89, ГОСТ Р 51391-99.

    - Складские помещения должны иметь мощности, соответствующие номенклатуре выпускаемой продукции, вспомогательных материалов и сырья. Размеры, конструкции и расположение должны позволять рационально размещать продукцию, проводить уборку и другие необходимые технические операции. Готовая продукция должна храниться на стеллажах и/или поддонах.

    - Необходимо предусмотреть отдельные помещения (или зоны) для приема и размещения сырья, отбракованного сырья, для хранения готовой продукции до отгрузки потребителю.

    - Вход посторонних лиц в помещения для приема, хранения и подготовки ПК продукции к отправке допускается только с разрешения администрации.

    - В складских помещениях должна проводиться регулярная уборка.

    - На складе должно быть предусмотрено отдельное помещение (зоны) для хранения токсичных и легковоспламеняющихся веществ.

  - Правила отбора образцов продукции на контроль

    - Отбор образцов производится методом случайной выборки в соответствии с ГОСТ 29188.0-91 в количестве достаточном для проведения полного контроля на соответствие требованиям нормативной документации, а также для закладки на гарантийное хранение.

    - Отбор образцов оформляют актом. Отобранные образцы изолируют от остальной продукции, упаковывают, опломбируют или опечатывают на месте отбора.

  - Условия транспортирования и хранения

    - При транспортировании и хранении ПК продукции должны быть соблюдены условия, обеспечивающие сохраняемость исходного качества продукции.

    - Требования к транспортированию и хранению ПК продукции определены ГОСТ 27429-87 и ГОСТ 28303-89.

  - Требования к охране окружающей среды

    - Требования к санитарной охране атмосферного воздуха, почвы и водоемов должны соответствовать действующей нормативной документации.

  - Санитарно-гигиенические требования

    - Медицинские осмотры, профилактические обследования и гигиеническая подготовка персонала, занятого производством ПК продукции, должны осуществляться в соответствии с приказом Минздравмедпрома России и Госкомсанэпиднадзора России от 05.10.95 г. № 280/88

    - Система санитарно-гигиенических мероприятий, реализуемых при производстве ПК продукции, должна исключить возможность загрязнения продукции. Санитарно-гигиенические требования к производству охватывают персонал, помещения, оборудование.

    - Личная гигиена персонала:

- весь персонал при поступлении на работу и во время работы должен проходить регулярные медицинские обследования в соответствии с приказом Минздравмедпрома России от 14.03.96 N 90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (в редакции приказов Минздрава России от 11.09.2000 N 344 от 06.02.2001 N 23):

- весь персонал должен быть обучен правилам личной гигиены;

- для гарантии защиты продукции от загрязнения персонал должен носить специальную одежду и головной убор.

    - Персонал, занятый в процессе производства, упаковки и хранения, должен строго соблюдать требования нормативных документов и инструкций, регламентирующих состояние здоровья и требования гигиены.

    - Правила личной гигиены должны соблюдаться всеми входящими в зону производств: временными и постоянными работниками, неработающими на предприятии (гости, инспекция и др.).

    - В производственных помещениях необходимо носить санитарную одежду, соответствующую классу чистоты (халат, шапочка или косынка и т.п.), или спецодежду в соответствии с требованиями техники безопасности.

    - Производственные помещения относятся к тому или иному классу чистоты в зависимости от характера выполняемых в них технологических процессов. Определение механических включений в воздухе помещений и контроль микробной обсемененности проводится в установленном порядке в соответствии с действующей нормативной документацией.

    - Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны, методы измерения и контроля показателей микроклимата и концентраций вредных веществ определены ГОСТ 12.1.005- 88.

  - Санитарно-бытовое обеспечение

    - Санитарно-бытовое обеспечение работающих должно осуществляться в установленном порядке в соответствии с действующей нормативной документацией.

    - Количество мест для хранения одежды в гардеробных должно приниматься равным числу работающих во всех сменах.

    - Не допускается совместное хранение санитарной одежды, спецодежды, домашней одежды.

  - Мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами.

    - Мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами должны соответствовать требованиям СанПиН 2.3.5.021-94.

Нормативные ссылки

1.	Закон РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (принят Государственной Думой 12.03.99 г., одобрен Советом Федерации 17.03.99 г.)

2.	СанПиН 2.3.5.021-94.Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли.

3.	СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

4.	СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

5.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению  жилых и общественных зданий».

6.	СН 245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий.

7.	СНиП 2.045.01-85  Внутренний водопровод и канализация зданий.

8.	СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение.

9.	ГОСТ Р 51391-99. Изделия парфюмерно-косметические. Информация для потребителя. Общие требования.

10.	ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

11.	ГОСТ 27429-87. Изделия парфюмерно-косметические жидкие. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

12.	ГОСТ 28303-89. Изделия парфюмерно-косметические. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

13.	ГОСТ 29188.0-91. Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний.

14.	ГОСТ 17527-2003 Упаковка. Термины и определения.

15.	МУК 4.2.801-99 Методы микробиологического контроля парфюмерно-косметической продукции.

16.	Приказ Минздравмедпрома России и Госсанэпиднадзора России от 05.10.95г. 
№ 280/88 "Об утверждении временных перечней вредных, опасных веществ и производственных факторов, а также работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры работников".

17.	Приказ Минздравмедпрома России от 14 марта 1996 г. N 90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (в ред. Приказов Минздрава РФ от 11.09.2000 N 344, от 06.02.2001 N 23).

18.	Косметическая Директива ЕС 76/768/ЕЕС (Руководство по косметической продукции Европейского Сообщества).

19.	Cosmetic Good Manufacturing Practice Guidelines, 1995, FDA’s Cosmetics Handbook, p.p. 4-7, US Department of Health and Human Services, Public Health Service Food and Drug Administration.

20.	Правила безопасности при производстве парфюмерно-косметических изделий. Филиал ВНИИСНДВ. Калуга 1990.